260白激光光束防水摇头灯

产品使用说明书

巡天 F260

使用前请仔细阅读说明书

安全须知

该请注意，不断进行产品开发是我们持续承诺，作为其中的一部分，规格如有变更，恕不另行通知。 虽然在编写本手册时会尽一切努力，但我们保留在产品改进过程中更改规格的权利。 出版商不对此处信息的准确性或由此产生的任何后果负责。

每个产品都经过完全测试并由制造商妥善包装。 在安装和使用之前，请确保包装和/或产品完好。 如果运输造成任何损坏，请咨询经销商，不要使用本产品。 制造商和/或经销商不承担因使用不当造成的任何损坏。

打开包装并在处理纸箱前，请确认没有运输损坏后方可使用灯具。 如果运输造成任何损坏，请咨询经销商，请勿使用灯具。

本产品适合室内外使用，其防护等级为IP65,灯具应该保持干净，避免在潮湿或者过多尘的环境

下使用，应每三个月进行一次:保养。

本灯具仅供有资质的专业人士进行安装，操作和维护。

本灯具必须安装在通风良好的位置，距离相邻墙面至少50厘米。 确保没有通风口堵塞。

请勿将灯具直接投射在易燃表面上，最小距离为1.3米。

请勿直视灯具的光源，以免对眼睛造成损坏。

请勿尝试以任何方式拆卸和/或修改灯具。

电气连接必须由有资质的专业人士执行。

安装前，请确保电源的电压和功率符合灯具的电源要求。

每台灯具都必须正确接地，并且电气安装必须符合所有相关标准。

请勿将此灯具连接到任何其他类型的调光设备。

确保电源线不会被锋利的边缘卷曲或损坏。 切勿让电源线与其他电线接触。 只能通过插头处理电源线。 切勿强拉电源线去拔出插头。

灯具应始终安装辅助安全固定装置。 为此提供安全绳; 它应该如“安装灯具”部分所示连接。

如果挡板和透镜的明显损坏程度超过其有效性，例如裂缝或深度划痕，则应予以更换。

灯具内部没有用户可维修的部件，请勿打开外壳，切勿在卸下外盖的情况下操作本灯具。

如果您有任何疑问，请随时咨询您的经销商或制造商。

产品清单

| 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源线 | 1 | 条 | 1.5米 |
| 信号线 | 1 | 条 | 1.5米 |
| 吊挂件 | 2 | 个 |  |
| 安全绳 | 1 | 条 |  |

结构说明

- 系统菜单   2.电源输入

- 保险    4.数值   5.电源输出

- DMX 3芯输入   7.DMX 3芯输出   8.DMX 5芯输入

- 9.DMX 5芯输出

产品尺寸图

系统菜单

2.2.1  设置

| 选项 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 运行 | DMX | 从机状态：接收来自控台或主机的DMX信号 |
|  | 场景 |  |
|  | 自走 | 主机状态：自走并发送DMX信号给从机 |
|  | 声控 |  |
| 场景设置 |  |  |
| DMX地址 | 1~512 | 按“确定”键进入编辑状态。此时是选中百位，按“上”“下”键改变地址码。再按一次“确定”键选中十位编辑。再按一次“确定”键选中个位编辑。再按一次退出编辑状态 |
| 电机复位 | 关 |  |
|  | 开 | 灯具复位 |
| 通道 | 标准16CH | 标准16通道模式 |
|  | 扩展20CH | 扩展20通道模式 |
| 语言 | 英文 | 设置为英文界面 |
|  | 中文 | 设置为中文界面 |
| 屏幕翻转 | 关 | 正面显示 |
|  | 开 | 屏幕倒转显示 |
| X反转 | 关 |  |
|  | 开 | X电机方向旋转540度 |
| Y反转 | 关 |  |
|  | 开 | Y电机方向旋转270度 |
| XY交换 | 关 |  |
|  | 开 | 交换XY轴的通道（包括微调） |
| XY编码器 | 开 | 使用编码器（光耦）判断失步并自动纠正位置 |
|  | 关 | 不使用编码器（光耦）纠正位置 |
| DMX信号 | 保持 | 按原状态继续运行 |
|  | 清零 | 电机回位，停止运行 |
| 颜色线性 | 开 | 颜色轮线性变化 |
|  | 关 | 颜色轮非线性变化，半色变化 |
| 清除场景数据 |  | 按下“确定”键即清除场景数据 |
| 恢复默认 | 开 |  |
|  | 关 | 按“确定”键后看到确认对话框，再次按“确定”键即恢复默认设置 |

- 场景设置说明

| 选项 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 场景选择 | 01-20 | 可选择场景1-场景20进行编程 |
| 场景时间 | 0-255 | 设置当前场景运行时长，最多可设置为255秒 |
| 场景运行 | 开 | 默认为开，自动运行时会执行，设置为中断则会跳过当前场景运行下一场景 |
|  | 关 |  |
| 1.颜色 | 0-255 | 设置控台值0-255 |
| 2.切光/频闪 | 0-255 |  |
| 3.调光 | 0-255 |  |
| 4.图案盘 | 0-255 |  |
| 5.... | 0-255 |  |
| 6.... | 0-255 |  |

2.2.2  手动控制

此界面用于控制当前灯具（不接收DMX信号），对应通道。详情参考通道表

| 选项 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 1CH. | 0~255 | 按“确定”键进入编辑状态。此时是选中百位，按“上”“下”键改变通道值。再按一次“确定”键选中十位编辑。再按一次“确定”键选中个位编辑。再按一次退出编辑状态 |
| …… | 0~255 |  |
| 15CH. | 0~255 |  |
| …… | 0~255 |  |

2.2.3  信息

| 选项 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 版本信息 |  | 显示软件和各板版本 |
| 时间信息 | 1.总计亮泡 2.总计使用 | 记录累加亮泡时间 记录灯具使用时间 |
| 系统错误 |  | 如果红色ERR指示灯发亮，说明灯具运行出错，详细情况可由此进入子界面查看。查看完毕后可按“清除”键将错误记录清空 |
| 鼓风机转速 |  | 显示当前鼓风机转速 |
| 霍尔状态 | 0000 | 当检到磁时为0，否则为1 |
| X轴编码盘步值 | 0000 | 正方向走时,步值应该增加,反方向走时,步值应该减小。每次转到同个点时数值一样为正常 |
| Y轴编码盘步值 | 0000 | 正方向走时,步值应该增加,反方向走时,步值应该减小。每次转到同个点时数值一样为正常 |
| 权限时长 |  | 9999无加密；其它数值可使用时间有加密 |

A. 错误信息说明

| 常见错误信息 | 说明 |
| --- | --- |
| MT板连接失败 | 电机板没有回应。连接显示板和电机板的串口通信线路有问题，或者电机板有问题。 |
| X轴复位失败 | X轴光电开关，或者X轴电机或者电机板有问题 |
| Y轴复位失败 | Y轴光电开关，或者Y轴电机或者电机板有问题 |
| X轴Hall错误 | X轴霍尔，或者电机板有问题 |
| Y轴Hall错误 | Y轴霍尔，或者电机板有问题 |
| 颜色盘复位失败 | 颜色盘霍尔，或者颜色盘电机有问题 |
| 图案盘复位失败 | 图案盘霍尔，或者图案盘电机有问题 |
| 调焦复位失败 | 调焦霍尔，或者调焦电机有问题 |

4  工厂

| 校准 | 风机调节（测试） | 风机调节 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 鼓风机转速 |
|  |  | 风速低关泡 开/关 |
|  | 数据下载 | 换显示板后，从电机板上下载原来显示板的校准数据 |
|  | X轴 | 进入子界面后，可调整X轴、Y轴等电机的复位位置，以弥补硬件安装上的误差，调整范围-128~+127，+0表示没有调整。 |
|  | Y轴 |  |
|  | 颜色 |  |
|  | 图案 |  |
|  | 调焦 |  |
|  | 棱镜1零点 |  |
|  | 棱镜1行程 |  |
|  | 棱镜2零点 |  |
|  | 棱镜2行程 |  |
|  | 雾化零点 |  |
|  | 雾化行程 |  |
|  | 七彩镜行程 |  |
|  | 清零 | 关 |
|  |  | 开，数据恢复默认值 |
|  | X霍尔 | 关，X霍尔报错关 |
|  |  | 开，X霍尔报错开 |
|  | Y霍尔 | 关，Y霍尔报错关 |
|  |  | 开，Y霍尔报错开 |
|  | 功率 | LED功率调节 |

通道功能

- 3.1	通道表

| 通道 | 16通道模式 | 20通道模式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 调光 | 调光 |
| 2 | 切光/频闪 | 切光/频闪 |
| 3 | 颜色轮 | 颜色轮 |
| 4 | 图案盘 | 图案盘 |
| 5 | 图案旋转 | 图案旋转 |
| 6 | 棱镜1 | 棱镜1 |
| 7 | 棱镜1旋转 | 棱镜1旋转 |
| 8 | 棱镜2 | 棱镜2 |
| 9 | 棱镜2旋转 | 棱镜2旋转 |
| 10 | 调焦 | 调焦 |
| 11 | X | X |
| 12 | X微调 | X微调 |
| 13 | Y | Y |
| 14 | Y微调 | Y微调 |
| 15 | XY 速度 | XY 速度 |
| 16 | 复位 | 复位 |
| 17 |  | 保留 |
| 18 |  | 颜色轮 速度 |
| 19 |  | 调光-棱镜-雾化 速度 |
| 20 |  | 图案盘 速度 |

通道参值（完整版本）：

| 通道 | 功能 | 通道数值 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调光 | 000-255 | 由暗到亮 |
| 2 | 频闪 | 000-005 006-250 251-255 | 光闸打开 频闪由慢到快 光闸打开 → （由调光通道控制） |
| 3 | 颜色盘 | 000 - 004 005 - 009 010 - 014 015 - 019 020 - 024 025 - 029 030 - 034 035 - 039 040 - 044 045 - 049 050 - 054 055 - 059 060 - 064 065 - 069 070 - 074 075 - 079 080 - 084 085 - 089 090 - 094 095 - 099 100 - 104 105 - 109 110 - 114 115 - 119 120 - 124 125 - 129 130 - 134 135 - 139 140 - 144 145 - 149 150 - 200 201 - 255 | 白光 白光+颜色1 颜色1 颜色1+颜色2 颜色2 颜色2+颜色3 颜色3 颜色3+颜色4 颜色4 颜色4+颜色5 颜色5 颜色5+颜色6 颜色6 颜色6+颜色7 颜色7 颜色7+颜色8 颜色8 颜色8+颜色9 颜色9 颜色9+颜色10 颜色10 颜色10+颜色11 颜色11 颜色11+颜色12 颜色12 颜色12+颜色13 颜色13 颜色13+颜色14 颜色14 颜色14+白光 反向流水（由快到慢） 正向流水（由慢到快） |
| 4 | 图案盘 | 000 - 004 005 - 009 010 - 014 015 - 019 020 - 024 025 - 029 030 - 034 035 - 039 040 - 044 045 - 049 050 - 054 055 - 059 060 - 064 065 - 069 070 - 074 075 - 079 080 - 084 085 - 089 090 - 094 095 - 099 100 - 104 105 - 109 110 - 114 115 - 119 120 - 124 125 - 129 130 - 134 135 - 139 140 - 200 201 - 255 | 图案1 图案2 图案3 图案4 图案5 图案6 图案7 图案8 图案9 图案10 图案11 图案12 图案13 图案14 图案1抖动（由慢到快） 图案2抖动（由慢到快） 图案3抖动（由慢到快） 图案4抖动（由慢到快） 图案5抖动（由慢到快） 图案6抖动（由慢到快） 图案7抖动（由慢到快） 图案8抖动（由慢到快） 图案9抖动（由慢到快） 图案10抖动（由慢到快） 图案11抖动（由慢到快） 图案12抖动（由慢到快） 图案13抖动（由慢到快） 图案14抖动（由慢到快） 正向流水（由快到慢） 反向流水（由慢到快） |
| 5 | 图案旋转 | 000-127 128-190 191-192 193-255 | 自转角度调节 正向旋转，由快到慢 停止 反向旋转，由慢到快 |
| 6 | 棱镜1 | 000-127 128-255 | 棱镜1弹出 棱镜1切入 |
| 7 | 棱镜1旋转 | 000-127 128-190 191-192 193-255 | 棱镜1角度调节 反向旋转（由快到慢） 停止 正向旋转（由慢到快） |
| 8 | 棱镜2 | 000-127 128-255 | 棱镜1弹出 棱镜1切入 |
| 9 | 棱镜2旋转 | 000-127 128-190 191-192 193-255 | 棱镜1角度调节 反向旋转（由快到慢） 停止 正向旋转（由慢到快） |
| 10 | 调焦 | 000-255 | 图案清晰度由远到近 |
| 11 | X轴 | 000-255 | 水平540度扫描 |
| 12 | X轴微调 | 000-255 | 水平1.2度微调 |
| 13 | Y轴 | 000-255 | 垂直270度扫描 |
| 14 | Y轴微调 | 000-255 | 垂直1.2度微调 |
| 15 | XY 速度 | 000-255 | 速度由快到慢 |
| 16 | 复位 | 000-025 026-050 061-085 251-255 | 无效区域 小电机复位 XY电机复位 全部电机复位 |
| 17 | 保留 | 000-255 | 速度由快到慢 |
| 18 | 颜色轮 速度 |  |  |
| 19 | 调光-棱镜-雾化 速度 |  |  |
| 20 | 图案盘 速度 |  |  |

技术参数

光源 260W白激光光源

出光口径 160mm镜头

照度 50米距离 ≧120000lux

颜色盘  颜色盘14+1白光

光源寿命 ≧30000小时

光束角度 0.8°

水平扫描 540°（16bit精度扫描）

垂直扫描 270°（16bit精度扫描）

图案系统 旋转图盘12个+1白圆

调焦 电动线性调焦

频闪 独立频闪，0.5～20次/秒（可调）

调光 0-100%16bit调光

棱镜 8棱镜，24棱镜（双向旋转可叠加）

输入电压 AC100-240V 50Hz/60Hz

额定功率 350W

信号连接 3芯防水信号线，最大连接25台

工作环境 -20℃～45℃

控制方式 DMX512/RDM

DMX通道 16CH（标准），20CH（扩展）

显示屏 LCD显示屏

尺寸 239X375X651mm

重量 20kg

散热 风机散热

外壳 压铸镁合金

防护等级 IP66

控制面板

2.1  按键说明

图3  面板按键说明示意图

下面以“修改 DMX 地址码”为例，讲述按键的使用：

1、 如果当前不是主界面，按“左”键（一或多次）即可回到主界面

2、 在主界面下，按“上”键或“下”键选中“设置”按钮

3、 按“确定”键，进入“设置”界面

4、 在“设置”界面下，按“上”键或“下”键选中“DMX 地址”

5、 按“确定”键进入编辑状态

6、 按“上”键或“下”键修改 DMX 地址码

7、 按“确定”键退出编辑状态